المجهر الضوئي المركب

| المجهر الضوئي المركب |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| قوة تكبيره | - تصل قوة تكبير هذا المجهر حوالي 2500 مرة. * حيث نستطيع التعرف على قوة تكبير المجهر المركب من خلال القانون التالي: قوة تكبير المجهر المركب = قوة تكبير العدسة العينية X قوة تكبير العدسة الشيئية |  |  |
| تركيبه | - يتركب هذا المجهر من مجموعتين هما: أ- المجموعة الآلية. ب- المجموعة الضوئية. |  |  |
|  | أ- المجموعة الآلية | تشمل المجموعة الآلية ما يأتي: |  |
|  |  | المكونات | المميزات |
|  |  | 1- الذراع | - هو الجزء الخارجي المقوس للمجهر. - يُستعمل لحمل المجهر عندما ننقله من مكان لآخر. |
|  |  | 2- القاعدة | - هي الجزء الذي يرتكز ( يُثبت ) عليه المجهر. |
|  |  | 3- المنصة (المسرح) | - توضع عليها الشريحة المراد فحصها. - يوجد في أعلاها ماسكان لتثبيت الشريحة. - يوجد في وسطها فتحة ( ثقب ) يمر من خلالها الضوء. |
|  |  | 4- ضوابط البعد البؤري | - توجد أسفل الذراع. - تتكون من نوعين ملتصقين من الضوابط هما: أ- الضابط الكبير (الخشن) :ويتميز بــما يأتي: 1- يُستخدم في تحريك ( رفع أو خفض ) المسرح حركة واضحة وكبيرة. 2- يستعمل في حالة الضبط الأولى أثناء استعمال العدسة الشيئية 10X أو أقل. ب- الضابط الدقيق (الناعم ) : ويتميز بــما يأتي: 1- يُستخدم في تحريك ( رفع أو خفض ) المسرح حركة غير مرئية. 2- يستعمل في حالة العدسات الشيئية أعلى من 10X بجميع أنواعها لقرب المسافة بين العدسة الشيئية والشريحة الموضوعة للفحص. |
|  |  | 5- ترس حركة المكثف | - يُستعمل للتحكم في رفع أو خفض المكثف. |
|  |  | 6- الحجاب الحدقي ( القزحي ) | - يُستعمل للتحكم في كمية الضوء المار إلى المكثف. |
|  |  | 7- مفتاح كهربائي | - يُستعمل لتشغيل المصدر الضوئي. |
|  | ب- المجموعة الضوئية | - تشمل المجموعة الضوئية ما يأتي: |  |
|  |  | المكونات | المميزات |
|  |  | 1- العدسات العينية | - هي العدسات التي تواجه العين مباشرة( قريبة من عين الفاحص). - توجد في مقدمة المجهر من أعلى وقوة تكبيرها غالباً 10X. |
|  |  | 2- العدسات الشيئية | - هي العدسات التي توجد فوق الشيء المراد فحصه (قريبة من الشيء المراد فحصه). - عددها حوالي 3 أو 4 عدسات مركبة على قرص دوار. - مختلفة قوة التكبير (10X أو 25X أو 40X وأكبرها العدسة الزيتية 100X). |
|  |  | 3- المكثف | - يوجد أسفل المسرح. - يقوم بوظيفة تجميع الأشعة الضوئية وتوجيهها نحو الشريحة. |
|  |  | 4- مصدر ضوئي | - مثبت في قاعدة المجهر. - عبارة عن لمبة كهربائية في الأجهزة الحديثة. |